# 重症医学科病床床旁电脑支架采购

# 项目需求说明

# 项目背景

目前我院ICU病床、医疗设备众多,护理工作站应用环境复杂，有的安装在床旁吊塔支架，有的安装在移动推车，有的安装在木质小桌，电源、网络线路错综复杂，存在一定的安全隐患，既占用了病房的宝贵空间，又影响医护人员的工作效率。为了节约空间，方便医护人员在床旁直接书写护理记录，科室申请采购床旁电脑支架安装护理工作站，直接利用吊塔上的电源和网络，支持医护人员坐站两用，减少疲劳，同时，支架符合CU净化要求，适合医用环境，方便医护人员操作，提高工作效率。

# 技术参数

- 立体式,集显示器、键盘鼠标于一体的单臂支架；

- 主体材质由防锈铝合金/阻燃ABS塑胶/钢等结构组成。

- 支持≤24″的显示器，承重2-8kg，LCD倾斜-5〜35°，摆动+/-90°,旋转360°,VESA标准接口,支持75 x 75mm／100 x 100mm安装孔位；键盘托承重≤2.5kg,摆动360°,倾斜0〜90°。

- 显示器可以单独升降124mm,整体升降560mm,支臂调节角度-30〜65°。

- 键盘托可折叠,折叠起来整个产品的厚度仅333mm, 整体延伸出长达956mm,键盘托台面可扩展尺寸达 668*255mm。

- 键盘托、显示器支臂、自由臂均为医疗白，连接部分均为铝合金原色，符合医院ICU&OR净化需求。

- 符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动90°，键盘托可独立倾斜，确保手腕保持在一个中立的立场做数据录入，

- 隐蔽的理线电缆管理，干净、整洁、方便清洁。

# 商务要求

- 签订合同：中标供应商收到中标通知书后，10天内与采购人签订采购合同。

- 中标设备质量标准、包装、交货、安装调试：

2.1 质量标准：中标供应商应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及磋商文件的要求。

2.2 包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2.3交货期：合同签订生效后7天内供货完毕、安装调试合格并交付采购方使用。

2.4交货地点：用户指定地点。

2.5 中标设备的安装调试：

1）中标供应商负责合同项目设备的安装调试，一切费用由中标供应商负责。

2）中标供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

- 质保期：

3.1 质量保证期：自项目验收交付使用之日起提供3年质量保证期，终生技术支持保障服务(若国家和/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/生产厂家的规定执行。具体由中标供应商在磋商文件中承诺）

3.2质量保证期内发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决（因采购方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

3.3 任何时候，中标供应商均不能免除因设备本生的缺陷所应负的责任，中标供应商有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

3.4中标供应商必须提供维护、维修手册、软件备份、故障代表码、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 验收要求：

4.1 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.2 国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4.3中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单位资料及配备件、随机工具等交付给采购方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.4采购方按中标供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标供应商自行负责。

4.5其它验收细则以中标供应商的磋商文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

4.6中标供应商应对用户方进行必要的使用培训,培训所涉及的所有相关费用由中标供应商承担。

4.7按与此相关的国家和行业规范、合同、磋商文件验收。竣工验收由中标供应商组织和院方相关部门参加,验收涉及的所有相关费用由中标供应商承担。

- 售后服务：

中标供应商必须提供用户所在地的售后服务，按生产厂家售后服务承诺进行保修。质保期内中标供应商提供上门免费服务，对采购方的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。

- 其他要求：

7.1 中标供应商必须将设备的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

7.2中标供应商成交后，如有意拖延签订采购合同、不按期供货，中标供应商每天应缴交成交金额的3%作为违约金给采购方，以补偿采购方损失。

7.3中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或双方所签订合同的规定的，采购方有权拒收，并且中标供应商须向采购方支付合同总价5%的违约金。